Errata corrige del testo Struttura, organizzazione e progetto dei calcolatori. Interdipendenza fra hardware e software (David A. Patterson, John L. Hennessy)

Le correzioni riguardano solo gli argomenti oggetto del corso di Calcolatori Elettronici tenuto da G. Danese. Elenco aggiornato sabato 22 marzo 2006.

# Capitolo 3

Pag. 106 – Par. 3.5, ultima istruzione MIPS dell’esempio Ciclo. Nel commento all’istruzione sostituire j con h (il commento corretto diventa: “vai a Ciclo se i è diverso da h”)

Pag. 107 – Par. 3.5, terz’ultima istruzione MIPS dell’esempio Ciclo. Nel commento all’istruzione sostituire = con ≠ (il commento corretto diventa: “vai a Esci se salva[i] ≠ k”)

Pag. 109 – Par. 3.5, terza istruzione MIPS dell’esempio che implementa il costrutto switch. Nel commento all’istruzione sostituire > con ≥ (il commento corretto diventa: “verifica se k ≥ 4”)

Pag. 109 – Par. 3.5, quarta istruzione MIPS dell’esempio che implementa il costrutto switch. Sostituire l’istruzione “bne” con l’istruzione “beq” (l’istruzione corretta diventa: “beq	$t3, $zero, Esci”)

Pag. 115 – Par. 3.6, Esempio di calcolo del fattoriale. Nella prima istruzione C sostituire “fact” con “fatt” (l’istruzione corretta diventa: “int fatt (int n)”

Pag. 115 – Par. 3.6, sest’ultima riga. Sostituire <= con <. La frase corretta diventa “…, saltando a L1 se n < 1.”

Pag. 116 – Par. 3.6, terz’ultima istruzione. Sostituire l’istruzione “sub” con “add” (l’istruzione corretta diventa: “add $sp, $sp, 8”)

Pag. 116 – La figura 3.11 contiene un errore. I registri argomento: $a0 - $a3 devono essere spostati dalla colonna “Preservati” alla colonna “Non preservati”.

Pag. 118 – La figura 3.13 contiene un errore. Nella riga corrispondente ai registri argomento: $a0 - $a3, nell’ultima colonna, sostituire “sì” con “no”.

Pag. 121 – Par. 3.7, dopo la terza riga dell’esempio in linguaggio C della procedura strcpy (è l’istruzione “int i;”) bisogna inserire l’istruzione “i = 0;” in quanto si tratta di una variabile locale che deve essere inizializzata.

Pag. 121 – Par. 3.7, seconda istruzione MIPS della procedura strcpy (è l’istruzione “sw $s0, 4($sp)”). La costante 4 presente nell’istruzione deve essere sostituita da 0. Quindi l’istruzione diventa “sw $s0, 0($sp)”.

Pag. 122 – Par. 3.7, prima istruzione MIPS della pagina per la procedura strcpy (è l’istruzione “lw $s0, 4($sp)”). La costante 4 presente nell’istruzione deve essere sostituita da 0. Quindi l’istruzione diventa “lw $s0, 0($sp)”.

Pag. 126 – Par. 3.8, terza istruzione MIPS dell’esempio Ciclo (è l’istruzione “add $t1, $t1, $s5”). Il registro “s5” deve essere sostituito da “s6”. Quindi l’istruzione diventa “add $t1, $t1, $s6”.

Pag 127 – Par. 3.8. Correzione conseguente alla modifica del punto precedente: nella tabella in cui si presentano i contenuti delle celle di memoria, alla terza riga (corrispondente all’indirizzo 80008), nel terzo campo, bisogna sostituire “21” (che corrisponde a $s5) con “22” (che corrisponde a $s6).

Pag 127 – Par. 3.8, nella tabella in cui si presentano i contenuti delle celle di memoria, l’ultima riga è priva di corrispondenza con il codice assembly. In particolare l’indirizzo è erroneo perché non cresce, come dovrebbe, ma replica un indirizzo già utilizzato dalla codifica corrispondente alla quarta istruzione (“lw $t0, 0($t1)”).

Pag 127 – Par. 3.8, terz’ultima riga prima dell’approfondimento “Interfaccia Hardware Software”. Le figure richiamate devono essere “3.9 e 3.14” e non “3.9 e 3.15”.

Pag 127 – Par. 3.8, quinta riga dell’approfondimento “Interfaccia Hardware Software”. Il termine “assembler” deve essere sostituito da “assemblatore”.

Pag 132 – Tab. 3.20, blocco delle istruzioni “Trasferimento dati”, terza riga, colonna “Esempio”. Sostituire “ib” con “lb” (si tratta dell’istruzione load byte).

Pag 132 – Tab. 3.20, blocco delle istruzioni “Salto condizionato”, quarta riga, colonna “Esempio”. Sostituire “slt” con “slti” (si tratta dell’istruzione set less than immediate).

Pag 132 – Tab. 3.20, blocco delle istruzioni “Salto condizionato”, quarta riga, colonna “Significato”. Sostituire “$s3” con “100” (si tratta dell’istruzione set less than immediate).

Pag 160 – Par. 3.14, punto indentato “3. Un buon progetto richiede buoni compromessi”. Il concetto è meglio espresso dalla seguente frase, che rappresenta una più fedele traduzione della frase inglese originale: “Un esempio relativo al MIPS è il compromesso fra specificare indirizzi e costanti di grandi dimensioni e mantenere la stessa lunghezza per tutte le istruzioni”.

# Capitolo 4

Pag 179 – Par. 4.2, nella rappresentazione binaria di 1dieci bisogna cambiare il bit meno significativo da “0” a “1”.

Pag 179 – Par. 4.2, nella rappresentazione binaria di 2dieci bisogna cambiare il bit di peso 1 da “0” a “1”.

Pag 180 – Par. 4.2, sest’ultima riga prima delle rappresentazioni binarie in complemento a due. Il termine “riporti” deve essere sostituito da “prestiti”.

Pag 187 – Par. 4.3, penultima riga prima dell’esempio. “è semplicemente negato” deve essere inteso come “è rappresentato in complemento a due, cambiandogli il segno”.

Pag 202 – Par. 4.5, sedicesima riga, in fondo. “per il bit meno significativo,” deve essere sostituito da “per il bit più significativo,”.

Pag 207 – Par. 4.5, espressione di c3, in fondo. L’espressione nella seconda parentesi “(p0·p1·g0)” deve essere sostituito da “(p2·p1·g0)”.

Pag 207 – Par. 4.5, espressione di c4, in fondo. L’espressione nella seconda parentesi “(p0·p2·g1)” deve essere sostituito da “(p3·p2·g1)”.

Pag 209 – Fig. 4.23, ultima riga della didascalia. Il termine “a monte” deve essere sostituito da “a valle”.

Pag 235 – Par. 4.8, prima formula. “(p)” deve essere sostituito da “(Π)”.

Pag 236 – Par. 4.8, quartultima riga. “grandi come 2,0dieci x 10-38” deve essere sostituito da “grandi come 2,0dieci x 10+38”.

Pag 237 – Par. 4.8, nona riga. “troppo grande” deve essere inteso come “troppo grande in valore assoluto”.

Pag 238 – Par. 4.8, penultimo capoverso. “Lo IEEE 754” deve essere sostituito da “Lo standard IEEE 754”.

Pag 248 – Par. 4.8, ultima riga dell’elenco puntato. Le istruzioni “bclt” e “bclf” devono essere sostituite dalle istruzioni “bc1t” e “bc1f”.

Pag 248 – Par. 4.8, istruzioni in fondo. Nelle 2 istruzioni “lwc1” e nella “swc1” “x”, “y” e “z” devono assumere valori numerici, come previsto dall’indirizzamento base addressing.

Pag 249 – Par. 4.8, penultima istruzione. “lwcl” deve essere sostituita da “lwc1”.

Pag 250 – seconda tabella. Nell’ultimo gruppo delle istruzioni “Salti condizionati” le istruzioni “bclt” e “bclf” devono essere sostituite dalle istruzioni “bc1t” e “bc1f”.

Pag 250 – terza tabella. Nella terzultima e quartultima riga le istruzioni “bclt” e “bclf” devono essere sostituite dalle istruzioni “bc1t” e “bc1f”.

Pag 251 – prima tabella. Nell’ultima e penultima riga, terza colonna, le istruzioni “lwcl” e “swcl” devono essere sostituite dalle istruzioni “lwc1” e “swc1”.

Pag 255 – Par. 4.8, quattordicesima riga. “me è chiaro” deve essere sostituita da “ma è chiaro”.

# Appendice A

Pag 716 – Par. A.9, seconda riga. Sostituire “il numero” con “l'indirizzo”.

Pag 716 – Par. A.9, la seconda tabella che descrive l’ordinamento dei byte secondo l’ordinamento “little endian” è errata: sostituire

| Numero del byte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

con

| Numero del byte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1 | 0 |

# Tabelle conclusive

Pag 859 – terza tabella. Nell’ultimo gruppo delle istruzioni “Trasferimento dati” le istruzioni “lwcl” e “swcl” devono essere sostituite dalle istruzioni “lwc1” e “swc1”.

Pag 859 – terza tabella. Nell’ultimo gruppo delle istruzioni “Salti condizionati” le istruzioni “bclt” e “bclf” devono essere sostituite dalle istruzioni “bc1t” e “bc1f”.