Prova d’esame di

CALCOLATORI ELETTRONICI (Prof. G. Danese)

Lauree in Ing. Elettronica e Informatica DM 270 e 509

# 4 febbraio 2019

CANDIDATO:							n. matricola:

- Si discuta il funzionamento delle istruzioni che permettono di scrivere e leggere dalla memoria numeri in virgola mobile in singola e doppia precisione; si proponga un’analisi comparativa con le istruzioni di scrittura e lettura dalla memoria di numeri interi; si dica cosa cambia se il dato da leggere è un intero in valore assoluto o in complemento a due. Si spieghi infine come mai esiste un differente numero di istruzioni che permettono di scrivere e di leggere.

- Volendo realizzare un sommatore a 16 bit, si decida di progettare un sommatore a 4 bit basato sul principio dell’anticipazione del riporto (Carry Look-Ahead) e di collegarne opportunamente 4 ad una unità di Carry Look-Ahead che implementi quello che viene detto “secondo livello di astrazione”. Si descriva il progetto e si calcoli il tempo necessario a produrre c16. Si contabilizzi il numero di porte And e Or necessarie per la realizzazione del progetto. Motivare adeguatamente la risposta.

- Si enuncino e si descrivano i principi fondamentali di progetto che hanno ispirato il processore MIPS e l’architettura del suo set delle istruzioni.

- Come è noto nell’esecuzione di istruzioni di somma e sottrazione si può generare l’overflow e/o il riporto. Si discuta il comportamento del processore MIPS in presenza di tali condizioni. Si descriva il significato di tali condizioni, si indichi come si possa tenerne conto e quali siano le istruzioni da utilizzare, ben motivando la risposta. Si dica in quali delle istruzioni seguenti non si può produrre overflow e in quali invece si può e in quali condizioni, commentando adeguatamente la risposta:

add	$8, $zero, $9	sub	$8, $zero, $9		add	$8, $9, $zero	sub	$8, $9, $zero

- Si discutano le modalità di indirizzamento seguenti, previste dal set di istruzioni del processore MIPS, per quanto concerne il modo di operare, il formato delle istruzioni che ne fanno uso e l’uso dell’operando eventualmente presente in tali istruzioni specificando se si verifica l’estensione del segno. Si propongano almeno due esempi di istruzioni, sintatticamente complete, per ciascun indirizzamento proposto:

- Base addressing

- Immediate addressing

- Dato il breve sottoprogramma seguente scritto nel linguaggio assemblativo del processore MIPS:

  - si presenti sinteticamente il significato di ogni statement;

  - si commenti l’evoluzione del contenuto della memoria e dei registri utilizzati, durante l’esecuzione del sottoprogramma, e il loro ruolo;

  - si identifichino i valori che sono contenuti nei registri e in memoria al momento dell’uscita dal sottoprogramma;

  - si presenti il problema che viene risolto dall’algoritmo implementato dal sottoprogramma.

.text

sub1:	move	$v1, $0

li	$v0, 5

syscall			#read int; valore compreso fra 10 e 100

lui	$t6, 4097

ori	$t6, $t6, 256

li	$t2, 1

cic2:	mul	$t5, $t2, $t2

li	$t0, 1

mul	$t3, $t0, $t0

li	$t1, 1

cic1:	mul	$t4, $t1, $t1

addu	$t7, $t3, $t4

beq	$t7, $t5, wr3

bgt	$t7, $t5, inc1

addiu	$t1, $t1, 1

j	cic1

wr3:	sb	$t0, ($t6)

sb	$t1, 1 ($t6)

sb	$t2, 2 ($t6)

addi	$v1, $v1, 1

addiu	$t6, $t6, 3

inc1:	addiu	$t0, $t0, 1

mul	$t3, $t0, $t0

sll	$t7, $t3, 1

bgt	$t7, $t5, inc2

move	$t1, $t0

j	cic1

inc2:	addiu	$t2, $t2, 1

ble	$t2, $v0, cic2

jr	$ra

.data	0x10010100

.space 180