Prova d’esame di

CALCOLATORI ELETTRONICI (Prof. G. Danese)

Lauree in Ing. Elettronica e Informatica DM 270

# 26 settembre 2019

CANDIDATO:							n. matricola:

- La versione C di un costrutto di tipo case è chiamata switch. Si ipotizzi che si voglia scegliere fra otto alternative identificate dalle etichette c0, c1, … c7, a seconda che il valore di k sia 0, 1, …, 7. Si presenti e si discuta la soluzione che realizza il costrutto switch usando la tabella degli indirizzi di salto. Qual è il codice MIPS, comprensivo della creazione della tabella durante l’esecuzione delle istruzioni? Commentare adeguatamente la risposta.

- Si progetti un sommatore a 4 bit che produca con la massima rapidità il riporto in uscita c4 (HW ∞) e di collegarne 5 in serie per ottenere un sommatore a 20 bit. Si descriva inoltre il progetto di un sommatore a 20 bit ad anticipazione del riporto Carry Look-Ahead (CLA) che implementi quello che viene detto “secondo livello di astrazione” basato sul progetto da descrivere di 4 sommatori CLA a 5 bit. Si confrontino i sommatori a 20 bit per quanto riguarda i tempi per produrre c20 e la complessità, motivando la risposta.

- Si discuta il funzionamento delle istruzioni di READ e WRITE in memoria di numeri in virgola mobile in singola e doppia precisione; si proponga un’analisi comparativa con le analoghe istruzioni per gli interi in valore assoluto e in complemento a due. Si elenchino le istruzioni esistenti per i numeri interi e si spieghi come mai esiste un differente numero di istruzioni per READ e WRITE.

- Come è noto nella stesura di un programma per il processore MIPS i programmatori possono utilizzare le pseudo istruzioni. Le due porzioni di codice di seguito riportate potevano essere rappresentate da una pseudo istruzione ciascuna. Si spieghi il significato di ogni statement e si indentifichino le pseudo istruzioni corrispondenti.

| sub $t2, $zero, $t1 | bne $t1, $t2, pi2 |
| --- | --- |
| slt $t3, $t1, $zero | ori $t3, $0, 1 |
| bne $t3, $zero, pi1 | beq $0, $0, pi3 |
| addu $t2, $0, $t1 | pi2: sltu $t3, $t2, $t1 |
| pi1: | pi3: |

- Si presenti la rappresentazione in virgola mobile, secondo lo standard IEEE 754. Utilizzando la rappresentazione in singola precisione sia stato realizzato un ciclo che, a partire dal valore 1, inserito nel registro f0, effettui il prodotto iterativamente con un valore costante contenuto in f1. Se il valore di f1 è 10+3, si dica dopo quante iterazioni il valore di f0 diventa + ∞. Se invece il valore di f1 è 10-3, si dica dopo quante iterazioni il valore di f0 diventa 0. Si commenti adeguatamente la risposta.

- Dato il breve sottoprogramma seguente scritto nel linguaggio assemblativo del processore MIPS:

  - si presenti sinteticamente il significato di ogni statement;

  - si commenti l’evoluzione dei registri utilizzati, durante l’esecuzione del sottoprogramma, e il loro ruolo;

  - si identifichino i valori che sono contenuti nei registri al momento dell’uscita dal sottoprogramma;

  - si presenti il problema che viene risolto dall’algoritmo implementato dal sottoprogramma.

.data	0x10010100

codice: .byte	0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x5a, 0xa5

.byte	0xff, 0xce, 0x17, 0x78, 0x3c, 0x00

f_code:

.text	0x400100

sub2:	move	$v0, $0

la	$t0, codice

la	$t1, f_code

addiu	$t8, $t1, -1

cic_e:	addiu	$t2, $t0, 1

lbu	$t3, ($t0)

cic_i:	lbu	$t7, ($t2)

bne	$t3, $t7, cic_1

addiu	$v0, $zero, 1

jr	$ra

cic_1:	addiu	$t2, $t2, 1

bne	$t2, $t1, cic_i

addiu	$t0, $t0, 1

bne	$t0, $t8, cic_e

la	$t0, codice

li	$v1, 9

cic_a:	addiu	$t2, $t0, 1

lbu	$t3, ($t0)

cic_u:	lbu	$t4, ($t2)

xor	$t4, $t4, $t3

li	$t5, 0x80

move	$t6, $0

m_and:	and	$t7, $t4, $t5

beq	$t7, $zero, poi

addiu	$t6, $t6, 1

poi:	srl	$t5, $t5, 1

bne	$t5, $zero, m_and

bne	$t6, 1, min

move	$v1, $t6

jr	$ra

min:	bge	$t6, $v1, cic1

move	$v1, $t6

cic1:	addiu	$t2, $t2, 1

bne	$t2, $t1, cic_u

addiu	$t0, $t0, 1

bne	$t0, $t8, cic_a

jr	$ra

Prova d’esame di

CALCOLATORI ELETTRONICI (Prof. G. Danese)

Lauree in Ing. Elettronica e Informatica DM 270

# 26 settembre 2019

CANDIDATO:							n. matricola:

- La versione C di un costrutto di tipo case è chiamata switch. Si ipotizzi che si voglia scegliere fra otto alternative identificate dalle etichette c0, c1, … c7, a seconda che il valore di k sia 0, 1, … , 7. Si presenti e si discuta la soluzione che realizza il costrutto switch usando la tabella degli indirizzi di salto. Qual è il codice MIPS, comprensivo della creazione della tabella grazie alle direttive dell’assemblatore? Commentare adeguatamente la risposta.

- Si progetti un sommatore a 5 bit che produca con la massima rapidità il riporto in uscita c5 (HW ∞) e di collegarne 4 in serie per ottenere un sommatore a 20 bit. Si descriva inoltre il progetto di un sommatore a 20 bit ad anticipazione del riporto Carry Look-Ahead (CLA) che implementi quello che viene detto “secondo livello di astrazione” basato sul progetto da descrivere di 5 sommatori CLA a 4 bit. Si confrontino i sommatori a 20 bit per quanto riguarda i tempi per produrre c20 e la complessità, motivando la risposta.

- Si discuta il funzionamento delle istruzioni di READ e WRITE in memoria di numeri in virgola mobile in singola e doppia precisione; si proponga un’analisi comparativa con le analoghe istruzioni per gli interi in valore assoluto e in complemento a due. Si elenchino le istruzioni esistenti per i numeri interi e si spieghi come mai esiste un differente numero di istruzioni per READ e WRITE.

- Come è noto nella stesura di un programma per il processore MIPS i programmatori possono utilizzare le pseudo istruzioni. Le due porzioni di codice di seguito riportate potevano essere rappresentate da una pseudo istruzione ciascuna. Si spieghi il significato di ogni statement e si indentifichino le pseudo istruzioni corrispondenti.

| bne $v0, $s2, pi4 | sub $t2, $zero, $t1 |
| --- | --- |
| ori $a1, $zero, 1 | slt $t3, $t1, $zero |
| beq $0, $0, pi5 | bne $t3, $zero, pi6 |
| pi4: slt $a1, $v0, $s2 | addu $t2, $0, $t1 |
| pi5: | pi6: |

- Si presenti la rappresentazione in virgola mobile, secondo lo standard IEEE 754. Utilizzando la rappresentazione in singola precisione sia stato realizzato un ciclo che, a partire dal valore 1, inserito nel registro f0, effettui il prodotto iterativamente con un valore costante contenuto in f1. Se il valore di f1 è 10+2, si dica dopo quante iterazioni il valore di f0 diventa + ∞. Se invece il valore di f1 è 10-2, si dica dopo quante iterazioni il valore di f0 diventa 0. Si commenti adeguatamente la risposta.

- Dato il breve sottoprogramma seguente scritto nel linguaggio assemblativo del processore MIPS:

  - si presenti sinteticamente il significato di ogni statement;

  - si commenti l’evoluzione dei registri utilizzati, durante l’esecuzione del sottoprogramma, e il loro ruolo;

  - si identifichino i valori che sono contenuti nei registri al momento dell’uscita dal sottoprogramma;

  - si presenti il problema che viene risolto dall’algoritmo implementato dal sottoprogramma.

.text	0x400100

sub2:	move	$v0, $0

la	$t0, codice

la	$t1, f_code

addiu	$t8, $t1, -1

cic_e:	addiu	$t2, $t0, 1

lbu	$t3, ($t0)

cic_i:	lbu	$t7, ($t2)

bne	$t3, $t7, cic_1

addiu	$v0, $zero, 1

jr	$ra

cic_1:	addiu	$t2, $t2, 1

bne	$t2, $t1, cic_i

addiu	$t0, $t0, 1

bne	$t0, $t8, cic_e

la	$t0, codice

li	$v1, 9

cic_a:	addiu	$t2, $t0, 1

lbu	$t3, ($t0)

cic_u:	lbu	$t4, ($t2)

xor	$t4, $t4, $t3

li	$t5, 0x80

move	$t6, $0

m_and:	and	$t7, $t4, $t5

beq	$t7, $zero, poi

addiu	$t6, $t6, 1

poi:	srl	$t5, $t5, 1

bne	$t5, $zero, m_and

bne	$t6, 1, min

move	$v1, $t6

jr	$ra

min:	bge	$t6, $v1, cic1

move	$v1, $t6

cic1:	addiu	$t2, $t2, 1

bne	$t2, $t1, cic_u

addiu	$t0, $t0, 1

bne	$t0, $t8, cic_a

jr	$ra

.data	0x10010100

codice: .byte	0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x5a, 0xa5

.byte	0xff, 0xce, 0x17, 0x78, 0x3c, 0x00

f_code: