CALCOLATORI ELETTRONICI (Prof. G. Danese)

Lauree in Ing. Elettronica e Informatica DM 270

# 28 gennaio 2020

CANDIDATO:							n. matricola:

- Si descrivano i problemi relativi al passaggio dei parametri nel caso di richiamo di sottoprogrammi e le convenzioni previste per le funzioni realizzate dai registri del processore MIPS, anche in considerazione della necessità di preservare/non preservare le informazioni. In particolare, nel caso di richiamo di sottoprogrammi, si presenti e si commenti il coinvolgimento dello stack e dei registri ra, sp. Si indichi anche una soluzione al problema di utilizzare nel programma chiamante i registri t.

- Tenendo presente il seguente frammento di codice e il modo di indirizzamento relativo al PC, si spieghi come l’assemblatore calcoli il numero da inserire nel campo operandi nell’istruzione bc1t. Come noto potrebbe però essere problematico implementare direttamente l’istruzione di salto condizionato. Mostrare i due modi in cui si dovrebbe riscrivere la sequenza di codice per risolvere l’eventuale problema. Si quantifichino, per ambo i modi, gli intervalli di spostamento ottenuti con le soluzioni proposte confrontandole con quello relativo alla codifica originale.

pre:		mul.s	$f0, $f2, $f4

……

poi:		c.le.s	$f2, $f4

bc1t	pre

- Si progetti un sommatore a 4 bit che produca con la massima rapidità il riporto in uscita c4 (HW ∞) e di collegarne 5 in serie per ottenere un sommatore a 20 bit. Si descriva inoltre il progetto di un sommatore a 20 bit ad anticipazione del riporto Carry Look-Ahead (CLA) che implementi quello che viene detto “secondo livello di astrazione” basato sul progetto da descrivere di 4 sommatori CLA a 5 bit. Si confrontino i sommatori a 20 bit per quanto riguarda i tempi per produrre c20 e la complessità, motivando la risposta.

- Come è noto la seguente porzione di codice scritto in linguaggio C svolge il compito di scandire gli elementi del vettore save [ ] distanti j posizioni, a partire dall’elemento i-esimo, fino a quando non trova il primo elemento diverso da k. Si scriva il codice MIPS che realizza la porzione di codice in linguaggio C di seguito proposta, se si ipotizza la seguente attribuzione dei registri alle variabili: i = $s3, j = $s4, k = $s5, indirizzo di inizio del vettore save = $s6. Si dica quale registro conterrà l’elemento trovato e quale il suo indirizzo. Commentare adeguatamente la risposta.

while (save [i] == k)

i = i + j;

- Nella stesura di un programma per il processore MIPS oltre alle istruzioni i programmatori possono utilizzare anche le pseudoistruzioni. Si spieghi cosa sono e si presentino i vantaggi e gli svantaggi del loro uso. Si indichi come venga tradotta la pseudo istruzione bge $a3, -12543, cic2 (salto condizionato dall’esito del confronto fra registro e dato immediato) e ulteriori due esempi di pseudoistruzioni complete come sintassi e corredate dalle vere istruzioni del processore MIPS, anch’esse complete come sintassi.

- Dato il breve sottoprogramma seguente scritto nel linguaggio assemblativo del processore MIPS:

  - si presenti sinteticamente il significato di ogni statement;

  - si commenti l’evoluzione del contenuto della memoria e dei registri utilizzati, durante l’esecuzione del sottoprogramma, e il loro ruolo;

  - si identifichino i valori che sono contenuti nei registri e in memoria al momento dell’uscita dal sottoprogramma;

  - si presenti il problema che viene risolto dall’algoritmo implementato dal sottoprogramma (opzionale).

.data

codice:	.byte	3, 1, 0, 2, 4, 5, 8, 6

.byte	9, 12, 10, 11, 17, 7, 14

f_code:

.text

sub1:	move	$v0, $0

li	$v1, 0

la	$t0, codice

la	$t1, f_code

addiu	$t8, $t1, -1

cic_e:	addiu	$t9, $t0, 1

lbu	$t3, ($t0)

cic_i:	lbu	$t7, ($t9)

bne	$t3, $t7, cic_1

addiu	$v1, $zero, 1

jr	$ra

cic_1:	addiu	$t9, $t9, 1

bne	$t9, $t1, cic_i

addiu	$t0, $t0, 1

bne	$t0, $t8, cic_e

move	$t5, $zero

la	$t0, codice

la	$t1, f_code

subu	$t2, $t1, $t0

nxcode:	li	$t4, 0

lbu	$t3, ($t0)

chk0:	beq	$t3, $zero, next

srl	$t3, $t3, 1

addiu	$t4, $t4, 1

j	chk0

next:	ble	$t4, $t5, no_ch

move	$t5, $t4

no_ch:	addiu	$t0, $t0, 1

bne	$t0, $t1, nxcode

addiu	$t6, $0, 1

pot_2:	sll	$t6, $t6, 1

addiu	$t5, $t5, -1

blt	$t6, $t2, pot_2

beq	$t5, $zero, ret

addiu	$v0, $v0, 1

ret:	jr	$ra