Prova d’esame di

CALCOLATORI ELETTRONICI (Prof. G. Danese)

Lauree in Ing. Elettronica e Informatica DM 270

# 18 febbraio 2020

CANDIDATO:							n. matricola:

- Supponendo che t2 = 0xffffee22 e t0 = 0x 6a0fe4b7 si dica quali valori assumerà il registro t5 se verranno eseguite le seguenti istruzioni, motivando la risposta (-400 = fe70 in complemento a 16). Si descriva il funzionamento delle istruzioni proposte, evidenziando anche le modalità di indirizzamento coinvolte e l’eventuale estensione del segno:

slti $t5, $t2, -400	slti $t5, $t0, -400	sltiu $t5, $t2, -400	sltiu $t5, $t0, -400

slt	$t5, $t0, $t2		sltu	$t5, $t0, $t2

- Volendo realizzare un sommatore a 16 bit, si decida di progettare un sommatore a 4 bit basato sul principio dell’anticipazione del riporto (Carry Look-Ahead) e di collegarne opportunamente 4 ad una unità di Carry Look-Ahead che implementi quello che viene detto “secondo livello di astrazione”. Per ambo i sommatori (ΣCLA-4bit con il primo livello di astrazione e ΣCLA-16bit con il secondo livello di astrazione) si descriva il progetto e si calcoli il numero di porte And e Or necessarie per produrre c4 e C4 rispettivamente. Motivare adeguatamente la risposta.

- Si discuta il funzionamento delle istruzioni di READ e WRITE in memoria di numeri in virgola mobile in singola e doppia precisione; si proponga un’analisi comparativa con le analoghe istruzioni per gli interi in valore assoluto e in complemento a due. Si elenchino le istruzioni esistenti per i numeri interi e si spieghi come mai esiste un differente numero di istruzioni per READ e WRITE.

- Come è noto nella stesura di un programma per il processore MIPS i programmatori possono utilizzare le pseudo istruzioni. Le due porzioni di codice di seguito riportate potevano essere rappresentate da una pseudo istruzione ciascuna. Si spieghi il significato di ogni statement e si indentifichino le pseudo istruzioni corrispondenti.

| addu $t1, $0, $t0 | bne $t4, $t3, poi2 |
| --- | --- |
| slt $t8, $t0, $zero | ori $t2, $0, 1 |
| beq $t8, $zero, poi1 | beq $0, $0, poi3 |
| sub $t1, $zero, $t0 | poi2: sltu $t2, $t4, $t3 |
| poi1: | poi3: |

- Nel progetto di sistemi di calcolo estremamente sofisticati la principale tecnica utilizzata si basa su livelli gerarchici, o astrazioni. Si spieghi il significato di tale tecnica, mettendo in particolare evidenza il ruolo svolto e l’importanza del livello che prende il nome di architettura del set delle istruzioni.

- Dato il breve sottoprogramma seguente scritto nel linguaggio assemblativo del processore MIPS:

  - si presenti sinteticamente il significato di ogni statement;

  - si commenti l’evoluzione del contenuto della memoria e dei registri utilizzati, durante l’esecuzione del sottoprogramma, e il loro ruolo;

  - si identifichino i valori che sono contenuti nei registri e in memoria al momento dell’uscita dal sottoprogramma;

  - si presenti il problema che viene risolto dall’algoritmo implementato dal sottoprogramma.

.data	0x10010000

cost:	.byte	240, 184, 125

.data	0x10010100

fi:	.space	1000

.text

sub1:	la	$t0, cost

la	$t6, fi

move	$t4, $0

move	$v0, $zero

cic1:	addiu	$v0, $v0, 1

lbu	$t1, 2 ($t0)

subu	$t5, $zero, $t1

mul	$t8, $v0, $v0

lbu	$t1, 1 ($t0)

mul	$t9, $t1, $t8

addu	$t5, $t5, $t9

mul	$t8, $t8, $t8

lbu	$t1, 0 ($t0)

mul	$t9, $t1, $t8

addu	$t5, $t5, $t9

addu	$t4, $t4, $t5

sw	$t5, ($t6)

sw	$t4, 4 ($t6)

bltu	$t4, $t5, ret1

addiu	$t6, $t6, 8

j	cic1

ret1:	jr	$ra