Informatica Industriale – Prova in itinere del 2/07/2009

Cognome ................................…......Nome ..................................

- Si scriva il codice di programmazione di una porta parallela di un microprocessore a 8 bit con le seguenti specifiche:

- Indirizzo porta 40H

- Modo di interruzione 3

- B7-B5 output, B4-B0 input

- L’interrupt è provocato da un fronte di salita su entrambi i bit B1-B0

- Indirizzo della routine di servizio interrupt 0x38EA e predisposizione al salto

M2 | M1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1

E/D | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 1

I/O | I/O | I/O | I/O | I/O | I/O | I/O | I/O

1/0 | 1/0  |  1/0 | 1/0  | 0 | 1 | 1 | 1

Di fianco si riportano le maschere di programmazione della modalità, dell’abilitazione, del controllo linee e del controllo interrupt da usarsi nella stesura del codice.

- Supponendo che in un processore ARM i registri R0 e R1 contengano inizialmente 0x345678AA e 0x9100 e che il contenuto delle celle di memoria sia mostrato qui a fianco si dica qual è l’effetto delle tre istruzioni eseguite di seguito.

W[0x90F8] = 0x2000

W[0x90FC] = 0x1

W[0x9100] = 0x2

W[0x9104] = 0x2004

W[0x9108] = 0x2006

LDR R0, [R1], #4

ANDS R0, R0, R1, ASR #1

STRCS R0, [R1, #4]!

- Si ipotizzi una situazione di protocollo CAN in cui un nodo invia sul bus un frame di richiesta di un dato il cui codice è FA, fornisca un altro dato il cui identificativo è D8 e subito dopo invii una richiesta di non invio di ulteriori dati.

Si suppone ovviamente che il nodo in questione vinca l’arbitraggio e si istanzi, ove possibile, il valore numerico dei campi dei frame inviati sul bus motivando i valori assegnati.

- Si descriva il formato delle istruzioni di caricamento da e per la memoria in ARM.

Informatica Industriale – Prova d’esame del 2/07/2009

Cognome ................................…......Nome ..................................

- Riproducendo gli schemi visti a lezione si descriva la sequenza di frame presenti sul bus e di primitive che agiscono tra DLL e AL di un bus di campo FIP, nel caso in cui si intenda richiedere il trasferimento sul bus di una variabile aperiodica A di valore 30, di cui il nodo considerato sia produttore.

- Si ipotizzi una situazione di protocollo CAN in cui un nodo invia sul bus un frame di richiesta di un dato il cui codice è FA, fornisca un altro dato il cui identificativo è D8 e subito dopo invii una richiesta di non invio di ulteriori dati.

Si suppone ovviamente che il nodo in questione vinca l’arbitraggio e si istanzi, ove possibile, il valore numerico dei campi dei frame inviati sul bus motivando i valori assegnati.

- Si misuri la frequenza prodotta da un segnale proveniente da encoder con un range variabile di frequenza [5 KHz … 500 KHz]. La misura viene fornita da un task a massima priorità in grado di attivarsi indifferentemente su fronti di commutazione positivi o negativi:

- si descriva il funzionamento di una possibile tecnica e si dimensionino i dispositivi utilizzati;

- si determini la fascia di incertezza dalla quale è affetta la misura nel caso peggiore;

- si determinino le massime e minime frequenze realmente misurabili con i vincoli imposti.

- Si scriva il codice di programmazione di una porta parallela di un microprocessore a 8 bit con le seguenti specifiche:

M2 | M1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1

E/D | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 1

I/O | I/O | I/O | I/O | I/O | I/O | I/O | I/O

1/0 | 1/0  |  1/0 | 1/0  | 0 | 1 | 1 | 1

- Indirizzo porta 40H

- Modo di interruzione 3

- B7-B5 output, B4-B0 input

- L’interrupt è provocato da un fronte di salita su entrambi i bit B1-B0

- Indirizzo della routine di servizio interrupt 0x38EA e predisposizione al salto

A fianco si riportano le maschere di programmazione della modalità, dell’abilitazione, del controllo linee e del controllo interrupt da usarsi nella stesura del codice.

- Si illustrino le motivazioni che portano ad implementare una politica di guadagno variabile e se ne esponga il funzionamento

Si descriva il senso delle istruzioni ARM mostrate qui a fianco e la funzionalità complessiva che il codice mette a disposizione.

SRVS: 	STMFD SP!, {R5, R6}

MOV R6, #32

OBIT: 	MOVS R0,R0,LSL #1

MOV R5,R5,RRX

SUBS R6, R6, #1

BNE OBIT

MOV R0, R5

LDMFD SP!, {R1, R6}

MOV R15, R14