Informatica Industriale - Appello del 02/02/12

Cognome ................................…......Nome .................................. Matricola…………………………………

- Si progetti un sistema di misura da microprocessore di impulsi la cui frequenza è compresa nel range [0 – 100 MHz]. Il microprocessore è dotato di due porte ad 8 bit, frequenza di elaborazione di 200 MHz e deve pilotare un SCR tramite transistor unigiunzione e tensione di controllo con una precisione del 10%. Si scelga una tecnica di misura tra quelle note motivando l’esclusione delle altre  e si dimensionino le grandezze temporali relative ad essa. In caso di utilizzo di tecniche basate su interrupt, si consideri una latenza di attivazione del servizio trascurabile e si fissi come parametro di progetto una forchetta di misura della frequenza contenuta entro il +/- 2%.

Si determinino frequenze minime e massime realmente misurabili con il sistema progettato.

- Si illustri la modalità di gestione delle interrupt e il formato delle istruzioni aritmetiche spiegando il significato dei diversi campi in un tipico processore della famiglia ARM.

- Si consideri un.generico mezzo trasmissivo su cui viaggiano impulsi spediti sul bus tramite un’interfaccia digitale dotata di un controllore PIC. Quest’ultimo li invia a un microprocessore, distante 100 m, che li legge tramite polling software. La frequenza degli impulsi è contenuta nel range [0 – 100 Hz]. Il processore invia poi un comando (intero a 32 bit) ad un azionamento dal quale dista 50 m. Si calcoli il tempo necessario per compiere queste operazioni e si valuti se è sufficiente ai fini del controllo del sistema.

- Si individuino i segnali di controllo e di indirizzamento di un tipico componente alloggiante due porte parallele PIO e si colleghi il bus indirizzi alla porta in modo tale che la porta A risulti mappata all’indirizzo 20H e la porta B all’indirizzo 21H. Si spieghi, poi, la modalità di programmazione con la quale è possibile stabilire che l’indirizzo della subroutine di interrupt corrispondente sia collocato ad esempio al valore 506EH.

- Si descrivano le differenze delle diverse modalità di accesso ad un tipico mezzo trasmissivo.