Informatica Industriale e Sistemi Embedded - Appello del 24/09/15

Cognome ................................…......Nome .......................... Matricola…………………………………

- Un sistema di acquisizione e misura della velocità di impulsi la cui frequenza è compresa nell’intervallo [200 KHz – 100 MHz] è governato da un microprocessore a 32 bit e frequenza di lavoro 500 MHz. Il microprocessore deve gestire una catena di acquisizione che misura anche una velocità di rotazione con precisione del +/- 1%. Gli impulsi, inoltre, costituiscono una delle 6 misure che il microprocessore deve acquisire tramite campionamento, insieme ad un amplificatore a guadagno programmabile a 3 livelli. Il microprocessore possiede un contatore free running che fornisce  una orologio real time con fondo scala di 256 sec usando un oscillatore a 1 MHz. Si verifichi la tecnica di acquisizione e misura più adeguata, in maniera tale da garantire una precisione di misura contenuta entro +/-.1%. In caso di utilizzo di interrupt si consideri pari a 10 msec la latenza di attivazione della corrispondente routine.

- Si illustrino le caratteristiche che regolano il funzionamento dei convertitori Sigma Delta.

- Si spieghi come funziona un filtro esponenziale e si scriva una routine assembler che lo implementi usando numeri in virgola fissa con un coefficiente CF pari a 0.375.

- Si descriva l’utilizzo dell’istruzione SWI nell’architettura del processore ARM e si commenti il codice qui a fianco che ne descrive un esempio di utilizzo.

- Si delineino le caratteristiche dei servizi di Proptness e refreshment in bus FIP.